برنامج safe 2016

- نبدأ بفتح ملف جديد File + New model

اختيار الكود الأمريكي (الأقرب للكود المصري) ACI 318-14 والوحدات Units

- نترك الكود الاميريكي ACI 318-14 لعدم وجود الكود المصري في الاختيارات ، ثم نختار من الشاشة التي تظهر تحت Units نختار الوحدات Tonf. M. C.

- اختيار من اعلي الشاشة الوحدات Consistent Units ثم Units ثم  Tonf. M. C

عام

- تغيير شاشة الرسم الي اللون الأسود من Options + Graphics color + Quick Color Scheme

- يفضل اثناء الحل ان نقلل من عدد الكسور لارقام العزوم وخلافه ويتم ذلك من ضغط Units الموجودة اسفل يمين الشاشة ثم من عمود Decimal places نجعلها رقم 1 مثلا.

File + New Model

- رسم اللوحة

- للرسم علي شاشة سوداء

Options + Graphics colors + Quick Color Scheme + Black Background

في حالة البلاطات Soild OR Flat  نختار شكل Grid only ثم Edit grid ثم  Space  فيتم تقسيم اللوحة بعد الأمتار ويمكن ان يتم تسمية المحاور بالأرقام او الحروف المناسبة من خلال الخانة الموجودة قبل خانة الابعاد.

- لابد ان نقفل ادخال البيانات بـ Zero ثم  Enter ويكون لهذا السطر رقم او حرف كباقي المحاور.

- ضرورة التاكد من ان جميع المحاورة ظاهرة علي الشاشة اثناء ادخال المسافات ، من خلال ظهورة كلمة show  بجوار الابعاد.

- لاخفاء الشبكة Grid من ايقونة الصح Set display options نشيل صح من Horizon

- للتاكد من ان الابعاد علي الرسم صحيحة نستخدم ايفونة يسار الشاشة Draw dimensions lines حيث الضغط علي ماوس يمين يتيح اماكنية الانقال الي نقطة اخري.

ملاحظة : لايفضا استيراد ملف من الاوتوكاد ويفضل الرسم من safe نفسه ، لكن في حالة استيراده من الاوتوكاد نستخدم New model  ثم  Blank بدل من Grid Only لما نستورد ملف DXF من الاتوكاد.

تعريف الماتيريال Material define

- Concrete

Define + Materials + CSAC30 من الاختيارات علي الشاشة  +  Add new material

نبدأ بالكود  CSAC30 لانه خاص بالخرسانة ثم نتبع ما يلي:

- Material name : Conc.  نكتب نوعها مثلا

- Material type : Concrete نختار

- Weight per unit volume (Concrete Density) : 2.5 (ton/m3) نكتبها

- Modulus of elasticity E ((FROM EXCEL FILE))  = 2221564 for Concrete 250 kg/cm2

- Specific of the concrete  F'c ((FROM EXCEL FILE)) =  2000 for Concrete 250 kg/cm2

نترك الباقي كما هم

- Steel bars  (العديد من الفيديوهات تتجاهله)

- Main steel

Define + Material + CSA-G30.18Gr400

Material name 	: Main steel نسمي الحديد الرئيسي بهذا الاسم مثلا

Material type  	: Rebar

Minimum Yield stress Fy = 36,000 ton/m3

Minimum tensile stress Fu = 52,000 ton/m3

- Main steel

Define + Material + CSA-G30.18Gr400

Material name : Stirrup   نسمي حديد الكانات بهذا الاسم مثلا

نختار Rebar في Material type

Minimum Yield stress Fy = 28,000 ton/m3

Minimum tensile stress Fu = 42,000 ton/m3

تعريف العناصر الانشائية (بلاطات – كمرات – أعمدة – كور)

- تعريف البلاطات Slab properties

Define + Slab properties + Add New Property

- Property name	 : Solid 12 cm  ندخل اسم للبلاطة

- Slab material	 : Conc.  الاسم الذي تم تسميته في)  Define material(

- Thickness  	: 0.12  ندخل تخانة البلاطة بالمتر

- نتاكد من ان الاختيار thick plate  بجواره علامة صح (في ناس بتشيلها لان بيعتبر البلاطة العادية ليست Thick سميكة) ، Orthotrpic   مش بجوارها حاجة.

لتعريف بلاطة جديدة اخري نختار Add New Property

- تعريف الكمرات Beam properties

Define + Beam properties + Add New Property

- Property name 	: B25*70   ندخل اسم للكمرة

- Beam material 	: Conc.  الاسم الذي تم تسميته في)  Define material )

- Beam shape type 	: Rectangle نختار

- Web width at top	 : 0.25  نكتب

- Web width at bottom : 0.25  نكتب

- Depth 		: 0.70 نكتب

نختار ايضا

Flange Dimensions Automatic from Slab Property

Concrete cover Top = 0.05 m

Concrete cover Bottom = 0.05 m

- نترك اختيار No Design بدون صح لاننا محتاجين البرنامج يصمم

- تعريف الاعمدة Column properties

Define + Column properties + Add New Property

- Property name : C30*60   ندخل اسم للعمود

- Material : Conc.  الاسم الذي تم تسميته في  Define material

- Column shape: Rectangle نختار

- Parallel to 2 axis (x axis) : 0.60 نكتب

- Parallel to 3 axis (x axis) : 0.30 نكتب

ملحوظة : نظرا لان راس العمود مش عليه عزوم لذلك نضع صح اما الاختيار

Include automatic ridged zone area over columns  (نختار)

اما الاختيار الأخرى مثل drop panel & drop cap فنتركها بدون علامة صح

التأكد من نظام التسليح

- يفضل التأكد من ان نظام حديد التسليح الحالي هو الأقطار 6,8,10,12, .. هي التي ستستخدم في التصميم ويسمي نظام SI من القائمة :

Define + Reinforcing bar sizes

رسم العناصر الانشائية (بلاطات – كمرات – أعمدة – كور)

- لكتابة اسم الكمرات والبلاطات اثناء الرسم نختار ايقونات

Show undeformed shape ثم   Set Display Options  ثم  Properties ( لكل من Line & Area objects)

- سم البلاطات : نستخدم ايقونة Draw rectangle slabs/areas ثم نرسم البلاطات بلاطة بلاطة كما في امر رسم مستطيل بالاتوكاد أو بلاطة واحدة باختيار ايقونة Draw Quick slab ثم نرسم مستطيل كامل من اليسار لليمن لتظهر البلاطات التي تم تحديدها باللون الرصاصي.

عمل فتحة منور في البلاطة  : عند اختيار ايقونة البلاطة فانه تظهر شاشة فيها اختيارات البلاطة وبها اختيار Opening  تحت الاختيار Type of Object

- السلم يتم رسمه علي انه فتحة.

- رسم الكمرات : نستخدم ايقونة Draw beams/lines لرسم الكمرات كمرة كمرة (من العمود الي العمود المجاور له) ، ماوس يمين تستخدم للخروج من الامر للانتقال الي مكان اخر.

- ملحوظة :  لاظهار الكمرات نختار من الشريط العلوي ايونة علامة الصح (   )  Set display options ثم نعمل صح علي Extrude view كذلك يمكن اظهار الرسم ايقونة 3D ونضغط علي الخط الذي يمثل الكمرة لتظهر ابعادها مثلا 25*60 زي ما احنا ادخلناها ويمكن معرفة الاحمال أيضا" من هذه الشاشة.

- لتجنب احتساب عزوم في نهاية الكمرات نختار الكمرات التي يسارها غير ممتد او التي اتجاهها لاسفل (اتجاه -x) تعتبر أيضا يسار لو اخترنا كمرات راسية  ونختار (يظهر تاثير ذلك في الشاشة التي تعرض عزوم الكمرات فالمفروض ان تكون العزوم تساوي صفر في نهايات الكمرات). اليسار يعتبر start  - اليمين يعتبر End

ASSIGN Beam data + End releases

نختار من الشاشة خانات العزوم ثم OK  ثم نكرر ذلك للكمرات التي يمينها غير ممتد ونعمل End releases

- رسم الاعمدة : نستخدم ايقونة Draw columns ثم من الشاشة التي ستظهر نختار العمود المطلوب (طبقا لمقاسات الاعمدة التي تم ادخالها في خطوة تعريف الاعمدة) ثم نقف علي نقطة تاطع المحاور لوضع العمود علي الرسم.

- ملحوظة : اسرع طريقة لتحسين شكل الاعمدة علي الشبكة وادخالهم جميعا داخل الرسم لان بيكونوا نصفهم خارج البلاطة (لايوجد تاثير علي النتائج).

نختار الرسم كلها ثم من القوائم مايلي:-

EDIT + Edit areas + Expand/Shrink areas

ثم ندخل قيمة نصف عرض العمود لو كان 60*30    ندخل القيمة  Offset value = 0.15

- ملحوظة : لو واقفين علي شاشة العزوم او غيرها واردنا اظهار شكل البلاطات والكمرات والاعمدة فانه لابد من الضغط علي ايقونة Show undeformed shape من الشريط اعلي الشاشة ثم ايقونة علامة صح Set display options

- ملحوظة : لتغيير اتجاه الاعمدة ، نختار الاعمدة بعمل ويندو window مثل الاوتوكاد من اليسار لليمين ثم  من القائمة

Assign + column/Brace Data + Local axis + Angle 90

ملحوظة : يمكن عند رسم العمود قبل ان نرسمه من خلال شاشة الرسم ان نقوح بتظبيته من الاختياران plan offset x, y وكذلك لو اردنا عمله علي المايل.

- لحذف اي حاجة نعمل ESC للخروج من أي امر ثم رسم مستطيل من اليسار لليمين كما في الاوتوكاد ثم نضغط Del

- عرض الشكل النهائي للمنشأ : من ايقونات اعلي الشاشة كما يلي:-

Set Display options  +  ومنها نختار جميع العناصر و اختيار  Extrude view + 3D

- نختار 3D مع ايقونة الصح Set Display options

- الأفضل لعرض العناصر علي الشاشة هو  ايقونة الصح Set Display options  ثم نشيل الصح من Show areas edge

تعريف أسماء الاحمال وادخال حالة التحميل Ultimate

- تعريف أسماء الاحمال  Load Pattern

Define + Load pattern

في الشاشة التي ستظهر يظهر مبدئيا L.L & D.L يلاحظ ان مكتوب L.L  بجواره      00.00 والـ D.L بجوارها 1 وستم حسابه اتوماتيكا لانغير فيه شيئا"

ثم نختار Add load pattern لاضافة اسماء فقط (في هذه الخطوة) احمال سنحتاجها مثل للبلاطة

Floor Cover (F.C)   حمل الرمل والسيراميك

Wall    للكمرات حمل المباني (الطوب) distributed load  نسمية

- تعريف حالات التحميل (Ultimate) Load combinations

Define + Load combinations + Add new combo

Load combination name : Ult.  نسميه مثلا

نضع ال factors للاحمال الـ Ultimate كما يلي:-

Dead   1.4

Live   1.6

Floor cover F.C 1.4

Wall  1.4

- نضع صح اما كل الخيارات الاربعة اسفل الشاشة الخاصة بـ Design selection  وهي

(Strength ultimate, service normal, initial & long term)

- بعض الفيديوهات تضع صح  في حالة Ultimate  علي الاختيار Strength ultimate فقط.

ادخال الاحمال

- ادخال الاحمال علي البلاطات

FOR : Distributed Loads on  solid slabs :

- Live Loads L.L = 0.2 to 0.3 T/M2

- Floor Cover F.C = 0.15 T/M2

FOR : Distributed Loads on Flat slabs :

- Live Loads L.L = 0.2 to 0.3 T/M2

- Floor Cover F.C = 0.15 T/M2

- Walls (to be distributed on the slab “Because no beams are available) = 0.50 T/M2

في فيديوهات اخري بيضعها  0.3 Ton/M2    ؟؟؟؟

نختار ايقونة Draw Quick slab ثم نعمل ويندوWindow   من اليمين لليسار تشمل الرسم بالكامل او من ايقونة All  في الشريط علي اليسار

Assign + Load Data + Surface loads

Name :  Dead

Uniform load : 0.2 t/m2 للسكني

Add to existing load     نختاره من اعلي هذه الشاشة

- نضعه 0.30 او  0.20 حسب الحمل من سكني الي خلافه.

بنفس الطريقة

Assign + Load Data + Surface loads

Name :  Live

Uniform load : 0.2 t/m2 للسكني

Add to existing load     نختاره من اعلي هذه الشاشة

نكرر ذلك لادخال Uniform load لكل من   Floor cover F.C = 0.15 t/m2  &   wall = 0.5 t/m2

نترك في كل مرة خيار Add to existing load في شاشة Surface load  كما هي لانها احمال تضاف الي بعض لتمثل الحمل الكلي علي البلاطة.

- يوجد بديل لاختيار select البلاطات وهي

SELECT + Select + Properties + Slab properties

2- ادخال الاحمال علي الكمرات

نختار الشكل كله (كماسبق) من ايقونة يسار الشاشة all   او خلافه ثم ندخل

SELECT + Select + Properties + Beam properties

Assign + Load Data + Distributed loads on lines

Distributed Loads on the beams :  حما ناتج من الطوب ، وحمل من السلم

- Walls (to be distributed on the slab “Because no beams are available) = 0.50 T/M2 (??)

- يوجد بديل لاختيار select الكمرات وهي

SELECT + Select + Properties + Beam properties

- هام جدا : للتاكد من ان كل العناصر تم ادخال الاحمال عليها ، مثلا بالنسبة للبلاطة
نختار ايقونة  Set Display options لنتاكد من اختيار slab
ثم نقف علي البلاطة ثم ماوس يمين ثم نختار من الشاشة التي ستظهر الاختيار Load لتظهر الاحمال Live & Floor cover وهكذا بالنسبة للكمرات.

أو نستخدم ايقونة شريط اعلي الشاشة Show loads او من قائمة Display + Show loads

تقسيم البلاطات الي وحدات صغيرة لرسم العزوم وخلافه mesh

Run + Automatic slab mesh options

Approximate maximum mesh size: 0.5 نكتب

نترك باقي الاختيارات Mesh Options كما هم بجوارهم علامة صح

للتاكد من عمل هذه الشبكة 0.5 نختار ايقونات Show undeformed shap ثم  Set Display options   نعمل صح امام Mesh

Show undeformed shap  +  Set Display options +  Mesh  علامة صح (موجودة اسفل الشاشة)

حفظ الملف Save as

تشغيل البرنامج (من ايقونة Play أعلي الشاشة)

( او من القائمة Run Analysis & Design)

- ملحوظة هامة جدا" : بعد التشغيل يتم غلق ايقونة القفل اعلي الشاشة وتظهر شاشة الـ Defomed shape  أذ لم يظهر ذلك  فنختار من القائمة:-

RUN  + Advanced SapFire Options...

( ثم نضع صح امام ) Always Run Analysis as 32-bit, Even on 64-bit Computers

- قبل البدء في إظهار النتائج ضرورة تجربة ما اذا حركة البلاطات بمنطقية نختار من الايقونات

3D  +  Show Deformed shape + Load combination SELECT Ult. كما اسميناها +  Apply  + Close +  Start Animation    من شريط اسفل الشاشة

- 3D وايقونة

ضرورة عمل قبل التصميم Check Deflection أولا ثم   Check punching ثانيا" لان حل ال Deflection  يقتصر علي زيادة تخانة البلاطة – إضافة كمرة مدفونة – زيادة أعمدة وكل ذلك سيؤثر علي قيمة ال Punching  الذي سيتم حسابه.

Check Deflection (Beams & Slabs)

محتاج مشاهدة فيديوهات لان شرح Reda El-Masry كان معقد جدا في طريق ادخال الاحمال المؤثرة فيه.

شرح عام :-

فيديوهات م / Abdel Rahman Kotb

ال deflection نوعين

- Short term وتحدث لتواجد حمل ميت وحمل حي  يحدث بعد فك الشدة الخشبية

- Long term  يحدث مع مرور الذمن نتيجة انكمش الخرسانة لفقدان المياه وزحف جزيئات الخرساة مع الزمن

الاسهل والمعتاد قيمة ال deflection المسموح به بالسم سواء للكمرات او البلاطات (طول الباكية L سم / 250) وللكابولي (طول الكابولي L سم /450)  مع العلم بان L ليست طول الباكية وانما مضروبة في معامل كما يلي:-

L = 1 L (for simple beam)

L= 0.87 L (for simple from one side and continuous from the second)

L= 0.76 (continuous from both sides)

FOR SOLID SLAB: L is the short direction.

FOR FLAT SLAB: L is the Long direction.

للسهولة بناخد L البحر كامل دون الضرب في معامل

ملاحظات فنية:-

- التغلب علية زيادة قيمة ال deflection بزيادة تخانة البلاطة بمعدل 2 سم والمحاولة والتكرار – وضع كمرة مدفونة في البحر الكبير.

- في حالة حساب ال Deflection لكمرات او بلاطات تحتها واجهة زجاج فان القيمية المسموح بها سوف (طول الباكية L سم / 480) لانه لن يسمح بقيمة Deflection كبير حتي لا تحطم الواجهات الزجاجية.

- في التنفيذ علي الطبيعة بيتم طلب من النجار ان يعمل مايسمي بال (كمبر) وهو رفع خشب السقف من منتصف البلاطة بقيمة 2 سم مثلا لتقليل ال Deflection المحتمل.

التحقق من البرنامج من أمان ال Deflection

- من ايقونة الدائرة في الشريط العلوي Show undeformed shape

- من ايقونة المثلث Show   deformed shape

- نختار حالة التحميل مثلا Load combination : Ultimate وهو اقصي Deflection

- نضع القيمة المسموح بها مما سبق وليكن  1 سم طبقا للكود المصري (0.01 m) (ال Defection  المسموح به كما سبق).

Contour Range

- Minimum : 0.01 m   بالطرق التجريبية بيكون 1 سم

- Maximum : 0.011 m

يفضل ضبط وحدات ال Deflection  بالوحدات  Tonf . mm . C وندخل ال Contour  بال mm (10 mm)

فلو ظهرت البلاطة باللون البنفسجي فانها تكون امنة (داخل ال Range) ويظهر قيمة ال deflection  علي البلاطة بمجرد وضع الماوس عليها

ملحوظة : في حالة Solid slabs فان ال Deflection  الذي سيظهر في الخطوة التالية بيكون للكمرات وللبلاطات ، من ايقونة  Set display options نلغي ظهور البلاطات لمعرفة قيمة ال deflection للكمرات وهكذا بالنسبة للبلاطات.

Check punching

فيديوهات : Ragab Elmasry

من ايقونة Show punching shear design تظهر النتائج واقل من 1 يكون امان وغير ذلك ليس امان.

لو غير امن نستخدم أي حل من الحلول الاتية :-

- زيادة سمك البلاطة.

- Drop panel

- Column head (في حالة الاحمال الكبيرة)

- Drop panel & column head (في حالة الاحمال الكبير جدا")

- Bent bars

- Shear Reinforcement (R.F.T)

يلاحظ ان الحل  (Shear Reinforcement (R.F.T))  نستخدمه اذا كان سمك البلاطة اكبر من او يساوي 25 سم مع الوضع في الاعتبار انه يمكن اختيار سم البلاطة بالأرقام الزوجية 22, 24, 26 , … Etc.

اسهل الحلول هما زيادة سمك البلاطة ثم Shear Reinforcement (R.F.T)

- Shear Reinforcement (R.F.T)

نختار Show undeformed shape ثم نختار العمود ثم نختار العمود بعمل ويندو حوله ثم منا القائمة:-

Design + Punching check overwrite

Reinforcement allowed : Rebar ties.

Reinforcement Yield : 24,000

Reinforcement diameter : 0.008 (if used steel diameter 8 mm)

Reinforcement Spacing : 0.1 (عادة يساوي نصف تخانة البلاطة)

سوف تظهر رسالة إعادة التصميم ، نضغط Yes

لاظهار نتائج هذه المدخلات وتوصيات التسليح نضغط ايقونة Show punching shear design

سوف يظهر علي العمود البيان مثلا

18x17-8d@100

لتفسير ذلك نقف علي راس العمود ثم ماوس يمين لتظهر شاشة بها التوضيح تحت

Punching reinforcement design

No. of rebars set = 18

No. of stirrups per set = 7

Typical rebars spacing = 0.1 m

معناه انه يجب وضع عدد اجمالي 18 سيخ مع الحديد العلوي للبلاطة ، هذه الاسياخ تشمل الاتجاهات الأربعة حول العمود بمعدل قسمة 18 علي 4 يعني 4.5 نعتبرهم 5 اسياخ في كل اتجاه ، وتمتد لطول الي ما بعد عدد 7 كانات (لكل اتجاه) التي سيتم تركيبها علي مسافات بينية قيمتها 10 سم ، يعني تقريبا السيخ سيمتد الي ما بعد العمود بمسافة 80 سم ، ناخذها 1 متر للامان.

ملاحظة : البرنامج بيعمل بالكود الأمريكي اما شيت الكسيل بيحسب القيمة بالكود المصري وغالبا قيمة ال punching  بالامريكي بتوكن اكبر بمعني ممكن بالامريكي يكون غير امن وبالمصري امن. والسبب ان الكود المصري بيعتبر مساحة تبعد عن وش العمود بقيمة نص سمك البلاطة هي التي يبدا منها الاختراق ، اما الأمريكي فلا يستنثي هذه المساحة.

إظهار العزوم والتسليح للبلاطة

فيديوهات : Ragab Elmasry

لابد من التأكد من اختيار Set display options ايقونة +   Slab (Area)لكي تظهر النتائج.

- العزوم M11 & M22

M11

من الشرط العلوي نختار ايقونة (   )  Show slab stresses او من القائمة نختار

نختار من  Load combination حالة تحميل الـ Ultimate  السابق تعريفها  Ult.

تحديد حديد التسليح المطلوب لمقاومة العزوم M11  في اتجاه ال X

- طبقة الحديد السفلية : -

- يوجد طريقتين للتعامل مع العزوم والتسليح ، الاولي والتي يتم الشغل بيها في الخطوات الاتية وهي ان يتم التعامل مع العزوم الوجبة والتلسيح الخاص بها في شاشة العزوم من خلال  Contour Range ثم نعيد العمل بنفس الطريقة مع العزوم السالبة – الطريقة الثانية ( بتلخبط الي حدا ما ولا استخدمها) وهي ادخال العزم السالب والعزم الموجب معا في خانات  Contour Range لتظهر شاشة العزوم شاملة كلا منهما.

وفيها نضع قيم ال Contour بحيث Minimum  يساوي العزم المكافيء لحديد التسليح السفلي في اتجاه X  الذي نفرضه مثلا 6 اسيخ قطر 12 مم ونحسب العزم المكافيء له من شيت الاكسيل واللي هنحطه في الكونتور Contour Range  ويكون Maximum هو نفس ال Minimum بزيادة بسيطة جدا تساوي 0.01

- اللون البنفسجي هو الأمان والون الأزرق هو اللي هيحتاج تسليح إضافي.

- علي رسم الاوتوكاد (لوحة التنفيذ في الموقع) يتم تمثيل الحديد الإضافي السفلي بجنش من اسفل لاعلي علي المائل، اما الإضافي العلوي بنرسم الجنش من اعلي لاسفل علي المائل والسيخ نفسه بيترسم خط داش.

  - (( الاسهل في حالة إضافة حديد إضافي نعمل سكرين شوت للمساحة الزقاء ونكتب عليها اجمالي التسليح))

طبقة الحديد العلوية :-

- (كما سبق للطبقة السفلية) وهنا أيضا" نضع قيم ال Contour بحيث Minimum  يساوي العزم المكافيء لحديد التسليح الذي نفرضه مثلا 5 اسيخ قطر 10 مم ونحسب العزم المكافيء له من شيت الاكسيل واللي هنحطه في الكونتور Contour Range  بالإشارة السالبة لل Minimum ونفس القيمة بالسالب أيضا ال Maximum بزيادة بسيطة جدا تساوي 0.01 (يعني لو العزم طلع 3.37 طن.م نضعه في الكونتور Minimum = -  3.37  & Maximum= - 3.36

- من شاشة عرض M11 فانه (عكس الطبقة السفلية) اللون الازرق هو الأمان واللون البنفسجي هو اللي هيحتاج تسليح إضافي.

- العزم علي وش العمود بيكون عالي جدا نتجاهله ونبعد شوية.

- يتم حساب طول Anchorage (الزيادة عن الطول الأزرق) من كل ناحية = 0.1*L  (L  طول الباكية لو غيرة مستمرة او = 0.2 * L لو كانت الكمرة مستمرة) ، علي الا يقل اجمالي طول كل سيخ عن 0.7 * L

- (يوجد طريقة سهلة وهي إضافة تخانة البلاطة من الاتجاهين ، لو البلاطة 30 سم نزود السيخ 30 سم من الاتجاهين ( يعني السيخ كله = طول المسافة الزرقاء + اجمالي 60 سم انكور + طول جنش من الجانبين) ويتم عمل جنش لاعلي من الجانبين.

بصفة عامة يفضل للامان ان طول سيخ الحديد العلوي الإضافي من 2.4 م للعمود الطرفي ، ويكون 3.00 متر للعمود الداخلي

M22

نكرر كل ماسبق لحساب العزوم M22 والتسليح والحديد الإضافي في اتجاه  ال Y

(( يوجد شرح تفصيلي لعمل الشرائح ونتائج العزوم اسفل الصفحة))

- يمكن استخدام ايقونة يسار الشاشة Show dimensions   قبل استخدام ايقونة show slab forces لنتمكن من معرفة المساحات الزرقاء الغير امنة وتحتاج تسليح.

- لمعرفة طول وعرض المنطقة الزرقاء التي تحتاج زيادة حديد نري احداثياتها من Status bar اسفل الشاشة ونحسب فرق Y & X.

- غالبا يفضل في حالة إضافة حديد سواء سفلي او علوي إضافي ان يكون نصف شبكة يعني لو كان الحديد الأساسي 8 اسياخ نزود 4 باي قطر مناسب او شبكة كاملة بنفس العدد.

- اقل شبكة سفلة بتكون عدد 5 اسياخ قطر 12 مم ،  اقل شبكة علوية بتكون عدد 5 اسياخ قطر 10 مم

- تسليح البلاطة

التأكد من كود التصميم ، حالة التحميل من القائمة :-

Design + design preferences

Design code :  ACI 318-14

Design + design combination

نضيف Ulti. من اللستة علي الشمال بالضغط علي Add لتكون مع Design load combination نختار بعد ذلك Ulti. ثم OK ثم نعمل  RUN مرة اخري.

من ايقونة Show slab design نبدأ باختيار طرق التسليح وهما طريقتين:-

- Finite element Based – الأسرع والاسهل ولاتحتاج الي شرائح

- نختار Impose minimum Reinforcing   لضمان ان الحد الادني للتسليح تم اعتباره طبقا للكود.

- نختار اتجاهات التسليح (من الاتجاهات الأربعة -  علوي 1 – سفلي 1 - علوي 2 – سفلي 2) علما بان 1 هو X ، 2 هو Y  ...

- مثلا نبدأ بالحديد السفلي x (Bottom – Direction1)

- نختار  By Object

- نختار  Typical Unfom Reinforcing Specfied Below

- نختار  Define by Bar Sze and Bar Spacing وفيها نختار اقطار التسليح والمسافات بين الاسياخ والمسافات هي ناتج قسمة 100 علي عدد الاسياخ وناخد الرقم الصحيح ، مثلا 6 اسياخ في المتر تعني مسافات = 100/6 = 16.6 ناخذها 16 يعني 0.16 متر

- نختار Average At Peaks

تظهر شاشة مساحة مقطع التسليح والمساحات باللون البنفسجي تكون امان والحديد كافي والأرقام التي تعرض علي البلاطة باستخدام الماوس هي مساحات الحديد الواجب اضافته لهذه المساحة للدخول في الأمان ، قد تكون بسيطة جدا يمكن تجاهلها ثم نحول مساحة مقاطع الي عدد اسياخ (( كما في ملف الاكسيل))

**  نكرر ماسبق للباقي طبقات التسليح الثلاث.

- Strip based – الميزة نتكتب عدد الحديد لكل مساحة لكنها أطول شوية

الشريحة A (التسليح في اتجاه X )

لنبدأ بالحديد السفلي Bottom bars – X direction نختار ما يلي:-

- Layer A

- Imposed minimum reinforcing

- Show bottom Rebar

- Show Number of Bars of Size  (تخص الحديد الإضافي وليس الأساسي) ثم نختار اقطار الحديد (العدد سوف يحدده البرنامج علي الرسم) التي سنستخدمها وخاصة في السفلي لأننا هنا في مرحلة تسليحه.

- Typical Unifom Reinforcing Specified Below

- Define by Bar Sze and Bar Spacing (الحديد هنا يخص الشبكة للبلاطة بأكملها وسوف يضافه اليه الحديد الإضافي الذي تم تحيد اقطاره من الخطوة السابقة) وفيها نختار اقطار التسليح والمسافات بين الاسياخ والمسافات هي ناتج قسمة 100 علي عدد الاسياخ وناخد الرقم الصحيح ، مثلا 6 اسياخ في المتر تعني مسافات = 100/6 = 16.6 ناخذها 16 يعني 0.16 متر

- نضع (صح) امام جميع اختيارات Display Options & Reinforcing Diagram الخاصين باظهار الأرقام علي الرسم.

شرح الناتج الذي سيظهر علي الشاشة : هو ان الشبكة التي تم فرضها من خطوة Define by Bar Sze and Bar Spacing كافية لتغية المنطقة التي تظهر باللون الرمادي ، اما الأماكن التي تحتاج حديد إضافي فسوف يتم كتابة عدد الاسياخ والاقطار علي الرسم. علما بان هذا السليح سيتم رسمه علي الشرائح التي تعم عملها مسبقا.

غالبا للطبقة التسليح العلوية اعلي العمود ستحتاج إضافي ، لكن نتجاهل القيمة الكبيرة جدا التي علي وش العمود.

**  نكرر ماسبق للباقي طبقات التسليح الثلاث.

إظهار العزوم والتسليح للكمرات

فيديوهات : Ragab Elmasry

إظهار العزوم وخلافه للكمرات

- من الشرط العلوي نختار ايقونة (   )  Show beam forces او من القائمة نختار

Display + Show Beam forces / stresses

نختار حالة تحميل الـ Ultimate  السابق تعريفها  Ult.

Load combination: Ult.

Major moment

نختار من الاختيارات Display options كل من Fill diagram & show values

كما سبق وقد اختارنا  Include automatic ridged zone area over columns فانه يظهر في 3D عدم وجود عزوم اعلي الاعمدة ولكنها علي وشها فقط.

شكل diagram & value للعزوم بيجعلنا نقلل او نزود في التسليح لانه أحيانا لاتوجود عزوم انحناء موجبة في منتصف الكمرة نظرا لارتفاع العزوم السالبة علي الركائز

لزيادة الدقة لو ماكنش عملنا release لاحرف الكمرات (بعني ان أماكن الكمرات في نهاية الرسم المفروض تكون كمرة بسيطة غير متصلة) الأفضل ان يتم جمع العزم السالب علي العزم الموجب في منتصف البلاطة ليكون الناتج هو اجمالي العزم الموجب الذي سنصمم عليه التسليح السفلي.

حساب التسليح الرئيسي بالقوانين اليدوية

ناخذ العزوم من الخطوة السابقة ثم نحسب الحديد اما يدوي

For Beam Moment  8 t.m

As = (Moment * 100,000 )/(Fy*j*d)

As = (8 * 100,000 )/(3600*0.8*55) = 5 cm2    (Where : Beam is 25*60 cm   then d = 55)

ثم ندخل في شيت الاكسيل لمعرفة عدد الاسياخ المناسبة.

حساب التسليح الرئيسي بالبرنامج SAFE

من ايقونة Show beam design  يظهر مساحة مقطع الحديد (يمكن كما سبق تغيير الوحدان الخاصة بال Rebar area لتكون طن . سم). ممكن يفرق 0.5 سم مربع لاختلاف الاكواد

ملحوظة هامة : الأفضل لاظهار عدد الاسياخ في المتر ، يمكن ان يتم اختيار Show number of bars في نفس الشاشة ونختار اقطار الحديد التي سيتم استخدامه في الطبقات top & Bottom وسوف يقوم البرنامج بكتابة عدد اسياخ الحديد والقطر علي الرسم.

اظهار حديد تسليح الكمرات

من ايقونة الشريط العلوي  Show Beam design نختار

Display type : Longitudinal rebar

Rebar type    : Enveloping

- نختار Impose minimum Reinforcing  لضمان ان الحد الادني للتسليح تم اعتباره طبقا للكود.

- لاظهار النتائج نعمل صح امام عرض Values & Diagrams

الأرقام التي ستظهر علي الشاشة هي مساحة مقطع الحديد (M2) لتغطية كل عزم نقوم بعد ذلك بتحويلها الي سم 2 ثم منه نحدد عدد الاسياخ (من البرامج المساعدة التي قمتا انا بتصميمها)، يمكن تغيير الوحدات الي Tonf . cm في خانة Rebar فقط ليظهر الحديد بالسم مربع.

- لا يقوم البرنامج بكتابة عدد الاسياخ واقطارها كما تم في البلاطات.

حديد الكانات

من ايقونة Show Beam forces نختار Major shear ونضع صح امام Show values

من جدول الاكسيل نختار عدد الكانات (للمتر الطولي) المناسب للقص الذي ظهر علي الشاشة.

طريقة اخري:

من ايقونة Show Beam Design  نختار ثم  Transverse Rebar ومعها Total ليظهر علي الشاشة مساحة مقطع الحديد المناسب لكل كمرة ، ندخل علي (( جدول الكسيل ))  لمعرفة عدد الكانات المكافيء لمساحة هذه المقاطع.

إظهار ردود فعل الاعمدة Reactions لتصميم الاعمدة

Columns Reactions  Fz :

نستخدم ايقونة من اعلي الشاشة Show reaction forces ثم لاظهاره بصورة افضل نختار من نفس الشاشة من اختيارات Plot Type نختار Tabulated   تحت

ثم من نفس الشريط نختار ايقونة Set Display Options ثم نمسح اختيارات & Beam Slab area لتجنب اظهار المربعات التي تقسم البلاطات كل 0.50 متر وأيضا الكمرات.

من الايقونة العلوية ، نختار Load combination:  Ultimate  ثم ايقونة 3D

للتصدير الي ملف Excel : من الايقونة العلوية Show tables نختار Analysis Results ثم Nodal Results  ثم Nodal Reactions  (من نفس الشاشة من الاختيار Select load cases يمكن التأكد من اختيار حالة التحميل Ultimate) ناخذ  Reactions   Fzهذه النتائج لعدد دور واحد ونضربها في عدد الأدوار لتصميم الاعمدة.

لاظهار النتائج في جدول اكسيل من الشاشة التي ظهر بها Reactions نختار

File + Export current table to excel

ملخص خطوات الحل

- Adjust units

- Drawing grid

- (4 items) Define material - (slabs, beams, columns) - Load pattern & Load combinations

- Assign loads ادخال الاحمال علي العناصر (بلاطات – كمرات)

- Divide slab to mesh (Run + Automatic slab mesh options)

- SAVE & PLAY.

- Check deflection & punching.

- Show Moments, Reactions and get the final steel bars.

00000000000000000000000000000000  شروحات إضافية 000000000000000000000000000000000000

شرح الشرائح Strips

طريقة الشرائح هي حل اخري لكن ماسبق بدون شرائح كافي جدا

ملحوظة عامة : عمل الشرائح تمر فوق الاعمدة ومنتصف البلاطات يفيد في إعطاء قيم اكثر وضوحا للعزوم من الشاشة التي تظهر ، ويتم عرض عزوم الشرائح من ايقونة Show strip forces اما عزوم الشاشة العادية من ايقونة Show slab stresses كما سبق.

من ايقون strips الشريط يسار الشاشة تظهر شاشة الشرائح Type of Object

Strip Layer : A

Strip Design Type : Column strip

Start Width Left : 1

Start Wldth Right : 1

End Width Left : 1

End Wldth Right : 1

ثم نرسم خطوط تمثل الشرائح باي عدد بشرط ان يكون اتجاه الرسم للطبقة A  من اليسار لليمن (في اتجاه زيادة قيمة X) حتي تظهر العزوم بالصورة الصحيحة مش مقلوب ، هذه الخطوط تمر بالاعمدة ثم نغير الي Middle strip واحنا ماذلنا علي A   ونرسم خطوط الشرائح في منتصف البلاطات التي نحتاجها.

نكرر ذلك لل Strip Layer : B بشرط ان يكون اتجاه الرسم للطبقة B  من اسفل لاعلي (في اتجاه زيادة قيمة Y)

اختيار الشرائح للتصميم

من القائمة

Select + select + Properties + Design strip layers

ثم نختار الشرائح A & B ليظهر في اسفل الشاشة عدد الشرائح التي تم اختيارها من select

ثم من القائمة

Edit + Add / Edit design strips + Edit strips width + Auto widen entire strip

عرض العزوم M11 & M22

من الايفونة Show strip forces نختار الشريحة A or B للعرض.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

حساب وزن الحوائط

حساب وزن الحوائط  لحائط نصف طوبة كما يلي:-

Weight /M’ = Brick density * Height (m) * Wall thickness (m)

= 1.8 * (Floor height – beam depth) almost 2.3 * 0.12 = 0.497 t/m’ (wall 12 cm)

= 1.8 * (Floor height – beam depth) almost 2.3 * 0.25 = 1.035 t/m’ (wall 25 cm)

Wall ندخل Uniform load : 0.497 t/m’  كما في المعطيات للمثال

يمكن إضافة الحمل للكمرات التي تحمل السلم فقط وتوضع قيمتها تقريبا 2.5 طن للمتر الطوالي.؟؟؟؟؟ القيمة

استفسارات

- كيف يمكن معرفة من خلال خط ابعاد المسافات بين الباكيات التي تم ادخالها من Grid   ؟؟؟

- كيف يمكن تغيير لون الاعمدة عن الكمرات في العرض ب Extrude ؟؟

- البحث عن جدول Beam design  Ragab El-Masry

- مراجعة جزء عمل release  لنهاية الكمرات في فيديوهات Ragab El-Masry  لتحسين شكل العزوم الانحناء علي الكمرات

- البحث في فيديوهات Abdel Rahman Kotb علي ملفات الاكسيل لعزوم البلاطات والكمرات كما في فيديو البلاطات الكمرية.

- علي أي أساس حالة تحميل بيتم حساب الدفليكشن في برنامج السيف ؟

استكمال روابط ملف الاكسيل

Abdel Rahman Kotb مشاهدة فيديوهات والباقين لكن نبدأ به