🏗️ الدليل الهندسي الشامل لمدخلات وتصميم البلاطات الأرضية Slab on Grade / Ground Slab (SOG) Design Manual — وفق الكود المصري ECP 203 وتوصيات ACI 360R / PCA

يقدم هذا المستند شرحاً هندسياً تفصيلياً لجميع المتغيرات والمدخلات الخاصة بـ موديول تصميم البلاطات الأرضية (Slab on Grade)، مبيناً الخلفية النظرية والمعادلات الرياضية وسبب اختيار كل قيمة افتراضية (Default Value)، وكيفية اختيار وتعديل هذه القيم طبقاً لتقارير أبحاث التربة وطبيعة الاستخدام والمعدات العاملة.

📌 1. أبعاد البلاطة والمواد الإنشائية (Geometry & Materials)

| اسم المدخل الهندسي | القيمة الافتراضية (Default) | الشرح الهندسي وسبب اختيار القيمة |
| --- | --- | --- |
| طول وعرض الصالة (Lx, Ly) | Lx=30 m, Ly=20 m | أبعاد المساحة الإجمالية للمشروع بالمتر. القيمة 30×20 م (600 م²) هي المساحة النمطية للجمالونات والمستودعات المتوسطة. تؤثر في حساب أعداد الباكيات وأطوال الفواصل وحصر الخرسانة والحديد. |
| سمك البلاطة الخرسانية (ts) | 20 cm | السمك القياسي الموصى به للأرضيات الصناعية (يتراوح بين 15 إلى 25 سم). السمك 20 سم يوفر عزم عطالة ممتاز (ts³ في معادلة ويسترجارد) لمنع الشروخ ومقاومة القص الثاقب، ويحدد المسافة القصوى بين الفواصل (25 ts = 5.0 m). |
| الغطاء الخرساني الصافي (Cover) | 4.0 cm | طبقاً للكود المصري ECP 203، العناصر الملامسة للتربة وعوازل الرطوبة تتطلب غطاءً خرسانياً لا يقل عن 4.0 إلى 5.0 سم لحماية شبك التسليح من التآكل والأملاح الأرضية والرطوبة الصاعدة. |
| مقاومة الخرسانة للضغط (fcu) | 300 kg/cm² (30 MPa) | الخرسانة العادية للأرضيات تبدأ من 250 كجم/سم²، لكن للأرضيات الصناعية الموصى به كودياً 300 - 350 كجم/سم² لضمان مقاومة عالية للبري والاحتكاك السطحي (Abrasion) وتحقيق إجهاد شد انحناء عالي fctr = 0.6√fcu. |
| إجهاد خضوع حديد التسليح (fy) | 4200 kg/cm² (420 MPa) | رتبة حديد التسليح عالي المقاومة المستخدمة في مصر والوطن العربي (St 420/500)، مما يوفر كفاءة واقتصادية عالية في تحمل قوى الشد الناتجة عن سحب التربة أثناء الانكماش الحراري. |

📌 2. خواص التربة وطبقة الإحلال (Subgrade & Base Properties)

📌 شرح مفصل لمدخل معامل رد فعل التربة (ks):
معامل رد فعل مادة التأسيس (Modulus of Subgrade Reaction - ks) يمثل الصلابة الزنبركية لطبقة التربة (Spring Stiffness) ويقاس باختبار التحميل باللوح (Plate Load Test بقطر 75 سم). وحدته كجم/سم³ (أو MN/m³ أو pci).

| اسم المدخل الهندسي | القيمة الافتراضية (Default) | الشرح الهندسي وسبب اختيار القيمة |
| --- | --- | --- |
| معامل رد فعل التربة (ks) | 5.0 kg/cm³ (~50 MN/m³) | لماذا 5.0 كجم/سم³؟ لأنها القيمة الوسطية الموثوقة لمعظم المواقع (تربة رملية مدموكة أو طينية متوسطة التماسك مع طبقة إحلال). تتراوح القيم الحقلية: 1.5 - 3 للطين الرخو، 3.5 - 5 للرمل المدموك، و 6 - 10 للإحلال الممتاز. |
| إجهاد التأسيس المسموح (q_all) | 1.50 kg/cm² (15 ton/m²) | قدرة التحمل الآمنة للتربة تحت الأساسات السطحية. القيمة 1.5 كجم/سم² هي السائدة في معظم تقارير التربة للأراضي الصناعية وتضمن أمان التربة ضد الهبوط أو الانهيار تحت الأحمال الكلية. |
| سمك طبقة الإحلال (h_base) | 20 cm | طبقة أساس حبيبية متدرجة من كسر الحجارة/السن المدموك بكثافة ≥ 98% بركتور. وظيفتها: تسوية الموقع، عزل صعود المياه الجوفية، ورفع قيمة معامل رد الفعل الفعالة (Effective ks) وتوزيع الأحمال. |

📌 3. الأحمال التشغيلية وحمولات المعدات (Design Loads)

| اسم المدخل الهندسي | القيمة الافتراضية (Default) | الشرح الهندسي وسبب اختيار القيمة |
| --- | --- | --- |
| الحمل الحي الموزع بانتظام (w_LL) | 2.5 ton/m² (25 kN/m²) | الحمل الحي المنتظم على أرضية الصالة. يغطي حمولات التخزين العام، الممرات، وتوزيع البضائع في المصانع والمستودعات العادية والمتوسطة (Standard Warehouse Loading). |
| حمولة عجلة الرافعة الشوكية (P_wheel) | 4.0 ton (40 kN) | الرافعة الشوكية القياسية (Forklift حمولة 2.5 - 3 طن) تنقل حوالي 80% إلى 85% من وزنها الإجمالي مع الحمولة إلى المحور الأمامي، فيكون نصيب العجلة الواحدة 3.5 إلى 4.5 طن كحمل نقطي ديناميكي. |
| أبعاد تلامس إطار العجلة (b_w × l_w) | 20 × 25 cm (500 cm²) | المساحة الواقعية لبصمة تلامس إطار الرافعة الشوكية المطاطي (Solid / Pneumatic Tire Footprint) مع سطح الخرسانة. تُستخدم لحساب نصف القطر المكافئ a في معادلات ويسترجارد. |
| حمولة رجل أرفف التخزين (P_post) | 3.5 ton (35 kN) | الحمل النقطي المركز النازل من أرجل أرفف التخزين المرتفعة (Pallet Racking Posts بارتفاع 4 - 6 م). هذا الحمل يسبب إجهادات قص ثاقب (Punching Shear) مباشرة في البلاطة. |
| أبعاد لوح التثبيت للرجل (bp × tp) | 15 × 15 cm (Base Plate) | أبعاد اللوح الفولاذي السفلي (Base Plate) الذي يرتكز به عمود الرف على الخرسانة ومثبت بمسامير Anchor Bolts. تحدد المحيط الحرج للقص الثاقب bo = 2(bp+d) + 2(tp+d). |

📌 4. فواصل الانكماش والدواول والتسليح (Joints, Dowels & Mesh)

| اسم المدخل الهندسي | القيمة الافتراضية (Default) | الشرح الهندسي وسبب اختيار القيمة |
| --- | --- | --- |
| مسافات فواصل الانكماش (Jx, Jy) | 4.5 m × 4.5 m | القاعدة الكودية الذهبية: المسافة بين الفواصل لا تزيد عن 24 إلى 30 ضعف السمك (25 × 0.20 = 5.0 م)، وألا تزيد عن 5.5 م كحد أقصى. اختيار 4.5 م يضمن منع الشروخ العشوائية ونسبة طول لعرض ≤ 1.25. |
| عمق قطع الفاصل بالمنشار (Saw-Cut Depth) | ts / 4 = 5.0 cm | يتم القطع بعمق ربع السمك فقط لعمل مستوى ضعف متعمد (Weakened Plane). مع جفاف الخرسانة، يمتد شرخ مستقيم لأسفل ذاتياً مع بقاء التعشيق الركامي (Aggregate Interlock) في الثلاثة أرباع السفلية. |
| نوع التسليح المقترح (Mesh Type) | شبكة علوية وسفلية (Double Mesh) | يوفر تسليحاً متكاملاً لمقاومة انكماش السطح العلوي المعرض للجفاف ومقاومة عزوم الشد السفلية تحت الأحمال المركزة. يحسب بـ Subgrade Drag Theory والحد الأدنى للكود المصري 0.15% b ts. |
| قطر ومسافات شبك التسليح (Φ & Spacing) | Φ 10 mm @ 20 cm c/c | شبكة نمطية قياسية (5 أسياخ Φ 10 في المتر الطولي بالاتجاهين). تعطي مساحة مقطع As = 3.93 سم²/م' للطبقة الواحدة، وهو ما يفوق الحد الأدنى للانكماش ويوفر متانة وأماناً عاليين. |
| قطر أسياخ الدواول (Dowel Diameter) | Φ 20 mm | طبقاً لتوصيات ACI 360R و ECP، للأرضيات بسمك 20 سم يستخدم قطر 20 مم (وللسمك > 20 سم يستخدم 25 مم). الدواول أسياخ ملساء (Smooth Bars) تنقل القص رأسياً وتسمح بالحركة الأفقية. |
| طول ومسافات الدواول (Length & Spacing) | L = 45 cm @ 30 cm c/c | طول 45 سم (22.5 سم بكل بلاطة) ومسافة 30 سم توفر نقل قص كفء جداً للأحمال المركزة بين البلاطات وتمنع ظاهرة فرق الهبوط والتدرج (Faulting) عند الفواصل. |
| عزل طرف السيخ (Debonding & Sleeve) | جراب بلاستيك / دهان شحم + Cap | يتم دهان نصف السيخ بالشحم أو تركيب جراب بلاستيكي مع كاب تمدد (Expansion Cap) في نهاية الفاصل للسماح للبلاطة بالانكماش والتمدد بحرية تامة دون توليد شروخ قسرية. |

📌 5. المعادلات الرياضية والتحققات الإنشائية المعتمدة

| بند الفحص والمعادلة | الصيغة الرياضية المعتمدة | المدلول الهندسي ومعيار الأمان بالكود |
| --- | --- | --- |
| 1. نصف قطر الصلابة النسبية (Westergaard Radius of Relative Stiffness) | ℓ = [ (Ec · ts³) / (12 · (1 - ν²) · ks) ]^(0.25) | حيث Ec = 14000√fcu (كجم/سم²)، ν = 0.15، ts بالسم، ks بكجم/سم³. يحدد هذا المعامل مدى مساهمة البلاطة في توزيع الحمل النقطي على فرشة التربة. |
| 2. إجهادات الانحناء تحت الحمل المركز (Interior, Edge, Corner) | σ_max = max(σ_interior, σ_edge, σ_corner) ≤ fctr / 1.70 | معاير الكسر بالكود المصري fctr = 0.6√fcu (MPa). إجهاد الانحناء المسموح به يأخذ معامل أمان 1.70 للأحمال الديناميكية والمعدات المتكررة (Cyclic Fatigue). |
| 3. القص الثاقب تحت أقدام الأرفف (Punching Shear Check) | qup = (1.5 · P_post) / (bo · d) ≤ 0.316 · √(fcu / 1.5) | حيث d = ts - Cover، ومحيط القص الثاقب bo = 2(bp + d) + 2(tp + d). يضمن عدم اختراق رجل الرف أو عجلة الرافعة لسمك البلاطة. |
| 4. نظرية سحب التربة لحديد الانكماش (Subgrade Drag Theory) | As = (μ · γc · ts · Lj) / (2 · fs) ≥ 0.0015 · b · ts | حيث μ = 1.5 (معامل احتكاك البلاطة مع عازل الرطوبة)، Lj مسافة الفاصل، fs = 0.60 fy. يضمن أن مساحة الحديد كافية لسحب كتلة البلاطة أثناء الانكماش دون انقطاع. |

تم إعداد هذا الدليل التوضيحي بالكامل لبرنامج ECP 203 Concrete Design Dashboard — جميع الحقوق محفوظة © 2026